Российская Федерация

### Новгородская область

# ДУМА МАРЁВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

Об утверждении Местных нормативов градостроительного проектирования  Марёвского муниципального района

Новгородской области

Принято Думой  муниципального  района 26 мая 2016 года

В соответствии с частью 1  статьи 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации  Дума Марёвского муниципального района

РЕШИЛА

1. Утвердить Местные нормативы градостроительного проектирования Марёвского муниципального района Новгородской области

2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Марёвский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава муниципального района   О. И. Ильина

Заместитель председателя

Думы муниципального района       И.А. Перепелин

№52

26 мая 2016 года

с. Марёво

Приложение

к решению Думы

муниципального района

Новгородской области

от 26 мая 2016 г. № 52

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

МАРЁВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧАСТЬ 1

# ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1. Основная часть нормативов градостроительного проектирования муниципального района содержит расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, предусмотренными частью 3 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, населения муниципального района и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района.

# Расчетные показатели в области электро-, газоснабжения поселений

2. Для объектов электроснабжения поселений (трансформаторные подстанции, линии электропередач и т.д.) до 35 кВ включительно, относящихся к объектам местного значения муниципального района, устанавливаются следующие значения расчетных показателей:

а) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения муниципального района:

- обеспеченность объектами в области электроснабжения 95 % территории населенных пунктов муниципального района;

б) расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района:

- согласно техническим условиям снабжающей организации.

3. Для объектов в области газоснабжения поселения (межпоселковые сети газоснабжения, газораспределительные пункты), относящихся к объектам местного значения муниципального района, устанавливаются следующие значения расчетных показателей:

а) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения муниципального района:

- обеспеченность объектами газоснабжения населения 90 % территории населенных пунктов муниципального района;

б) расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района:

- согласно техническим условиям снабжающей организации.

# Расчетные показатели в области автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района

4. Для объектов в области дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов, относящихся к объектам местного значения муниципального района, устанавливаются следующие значения расчетных показателей:

а) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения муниципального района:

- автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района с твердым покрытием: обеспеченность 50 % общей протяженности автомобильных дорог твердым покрытием;

- пешеходный переход (наземный, надземный, подземный): согласно схеме размещения объектов обеспечения безопасности дорожного движения;

- автобусные остановки с элементами по ОСТ 218.1.002-2003: не менее 2-х автобусных остановок, в каждом населенном пункте, для автобусов, движущихся в противоположных направлениях, смещенных по ходу движения на расстояние не менее 30 м между ближайшими стенками павильонов, количество уточняется в зависимости от маршрута;

б) расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района:

- автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района с твердым покрытием: все населенные пункты муниципального района, согласно реестру автомобильных дорог, находящихся на балансе муниципального района;

- пешеходный переход (наземный, надземный, подземный): согласно схеме размещения объектов обеспечения безопасности дорожного движения;

- автобусные остановки с элементами по ОСТ 218.1.002-2003: пешеходная доступность не более 30 мин.

# Расчетные показатели в области образования

5. Для объектов в области образования, относящихся к объектам местного значения муниципального района, устанавливаются следующие значения расчетных показателей:

а) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения муниципального района:

- здания начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и аналогичные объекты в рамках исполнения полномочий: не менее одного объекта на поселение;

- здания дошкольного образования на территории муниципального района и аналогичные объекты в рамках исполнения полномочий: не менее одного объекта на поселение;

б) расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района:

- здания начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и аналогичные объекты в рамках исполнения полномочий: пешеходно-транспортная доступность для жителей поселения не более 30 мин;

- здания дошкольного образования на территории муниципального района и аналогичные объекты в рамках исполнения полномочий: пешеходно-транспортная доступность для жителей поселения не более 30 мин.

# Расчетные показатели в области здравоохранения

6. Для объектов в области здравоохранения, относящихся к объектам местного значения муниципального района, устанавливаются следующие значения расчетных показателей:

а) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения муниципального района:

- здания медицинских пунктов и аналогичные объекты, предназначенные для исполнения полномочий: не менее одного объекта на поселение;

б) расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района:

- здания медицинских пунктов и аналогичные объекты, предназначенные для исполнения полномочий: пешеходно-транспортная доступность для жителей поселения не более 60 мин.

# Расчетные показатели в области физической культуры и массового спорта

7. Для объектов в области физической   культуры   и   массового   спорта, относящихся к объектам местного значения муниципального района, устанавливаются следующие значения расчетных показателей:

а) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения муниципального района:

- многофункциональный спортивно-досуговый центр с бассейном или аналогичный объект: обеспеченность не менее одного объекта на территорию поселения;

- открытая спортивная площадка с искусственным покрытием или аналогичный объект: обеспеченность не менее одного объекта на территорию поселения;

б) расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района:

- многофункциональный спортивно-досуговый центр с бассейном или аналогичный объект: пешеходно-транспортная доступность не более 30 мин.;

- открытая спортивная площадка с искусственным покрытием или аналогичный объект: пешеходно-транспортная доступность не более 30 мин.

# Расчетные показатели для объектов в области обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов

8. Для объектов в области обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов, относящихся к объектам местного значения муниципального района, устанавливаются следующие значения расчетных показателей:

а) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения муниципального района:

- здания и сооружения (комплексы) по утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов или аналогичные объекты: не менее одного объекта на муниципальный район;

б) расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района:

- здания и сооружения (комплексы) по утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов или аналогичные объекты: пешеходно-транспортная доступность для жителей поселения не более 90 мин.

# Расчетные показатели в иных областях в связи с решением вопросов местного значения муниципального района

9. Для объектов в области культуры и досуга, относящихся к объектам местного значения муниципального района, устанавливаются следующие значения расчетных показателей:

а) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения муниципального района:

- дом культуры и творчества или объект аналогичный такому функциональному назначению: обеспеченность не менее одного объекта на территорию поселения;

- здание библиотеки или объект аналогичный такому функциональному назначению: обеспеченность не менее одного объекта на территорию поселения;

б) расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района:

- дом культуры и творчества или объект аналогичный такому функциональному назначению: пешеходно-транспортная доступность не более 30 мин.;

- здание библиотеки или объект аналогичный такому функциональному назначению: пешеходно-транспортная доступность не более 30 мин.

10. Для объектов в области предупреждения и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах муниципального района, устанавливаются следующие значения расчетных показателей:

а) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения муниципального района:

- объекты предупреждения и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах муниципального района: обеспеченность не менее одного объекта на поселение;

б) расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района:

- объекты предупреждения и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах муниципального района: транспортная доступность не более 60 мин.

НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

МАРЁВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧАСТЬ 2

# МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1. Нормативы градостроительного проектирования муниципального района согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации относятся к местным нормативам градостроительного проектирования.

2. Нормативы градостроительного проектирования муниципального района, устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 3 статьи 19 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а именно:

а) электро- и газоснабжение поселений;

б) автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района;

в) образование;

г) здравоохранение;

д) физическая культура и массовый спорт;

е) обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов;

ж) иные области в связи с решением вопросов местного значения муниципального района.

3. В материалах по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования муниципального района определены объекты местного значения для которых обосновываются значения расчетных показателей.

4. При обосновании значения расчетных показателей соблюдено условие, установленное в части 2 статьи 29.4 Градостроительного кодекса Российской федерации, а именно, что в случае, если в региональных нормативах градостроительного проектирования установлены предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального района, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности такими объектами населения муниципального района, устанавливаемые местными нормативами градостроительного проектирования, не ниже этих предельных значений.

5. При обосновании значения расчетных показателей соблюдено условие, установленное в части 3 статьи 29.4 Градостроительного кодекса Российской федерации, а именно, что в случае, если в региональных нормативах градостроительного проектирования установлены предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения, для населения муниципального района, расчетные показатели максимально допустимого уровня

территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района устанавливаемые местными нормативами градостроительного проектирования, не превышают эти предельные значения.

6. Подготовка местных нормативов градостроительного проектирования осуществлялась с учетом:

а) социально-демографического состава и плотности населения на территории муниципального образования;

б) планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования;

в) предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц.

7. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района населения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района обосновывались в отношении одного или нескольких видов объектов местного значения муниципального района

# Обоснование видов объектов местного значения муниципального района, для которых определяются расчетные показатели

8. Обоснование видов объектов местного значения муниципального района выполняется в целях определения объектов местного значения для которых необходимо разрабатывать расчетные показатели и последующей систематизации нормативов градостроительного проектирования по видам объектов местного значения муниципального района.

9. Систематизацию нормативов градостроительного проектирования по видам объектов регионального значения и по видам объектов местного значения обеспечивает уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации.

10. Согласно пункту 20 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, под объектами местного значения понимаются объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом субъекта Российской Федерации, уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие поселений.

11. В настоящем документе принято, что к объектам местного значения муниципального района, оказывающим существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципального района, относятся объекты, если они оказывают или будут оказывать влияние на социально-экономическое развитие поселения в целом либо одновременно двух и более поселений, находящихся в границах муниципального района.

12. Виды объектов местного значения муниципального района, для которых определяются расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, установленные в пункте 1 части 3 статьи 19 Градостроительного  кодекса Российской Федерации и расчетные показатели максимально допустимого уровня

территориальной доступности таких объектов для населения, определяются на основании полномочий органов местного самоуправления, которые в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"  (далее - Федеральный закон от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ) могут находиться в собственности муниципального района, в том числе в части создания и учёта объектов местного значения в различных областях.

13. Объекты местного значения муниципального района определены в пункте 1 части 3 статьи 19 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в областях, для которых определяются расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района.

14. В целях обоснования расчетных показателей, в материалах по обоснованию, выполнено распределение различных видов объектов местного значения муниципального района по группам, относящихся к следующим областям:

а) электро- и газоснабжение поселений;

б) автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района;

в) образование;

г) здравоохранение;

д) физическая культура и массовый спорт;

е) обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов;

ж) иные области в связи с решением вопросов местного значения муниципального района.

15. Информация по видам объектов местного значения муниципального района применятся при дальнейшем обосновании расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 3 статьи 19 Градостроительного кодекса Российской Федерации населения муниципального образования и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования.

16. Виды объектов местного значения муниципального района в области электро- и газоснабжение поселений, для которых определяются расчетные показатели:

а) объекты электроснабжения поселения (трансформаторные подстанции, линии электропередач и т.д.) до 35 кВ включительно, - обоснование включения объекта в перечень: пункт 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ;

б) объекты газоснабжения поселения (межпоселковые сети газоснабжения, газораспределительные пункты), - обоснование включения объекта в перечень: пункт 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ;

17. Виды объектов местного значения муниципального района в области автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, для которых определяются расчетные показатели:

а) автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района имеющие твердое покрытие, - обоснование включения объекта в перечень: пункт 6 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ;

б) пешеходный переход (наземный, надземный, подземный), - обоснование включения объекта в перечень: пункт 6 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ;

в) автобусные остановки с элементами по ОСТ 218.1.002-2003, - обоснование включения объекта в перечень: пункт 6 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ.

18. Виды объектов местного значения муниципального района в области образования, для которых определяются расчетные показатели:

а) здания начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и аналогичные объекты в рамках исполнения полномочий, - обоснование включения объекта в перечень: пункт 11 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ;

б) здания дошкольного образования на территории муниципального района и аналогичные объекты в рамках исполнения полномочий, - обоснование включения объекта в перечень: пункт 11 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ;

19. Виды объектов местного значения муниципального района в области здравоохранения, для которых определяются расчетные показатели:

а) здания медицинских пунктов и аналогичные объекты, предназначенные для исполнения полномочий, - обоснование включения объекта в перечень: пункт 12 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ;

20. Виды объектов местного значения муниципального района в области физической культуры и массового спорта местного значения, для которых определяются расчетные показатели:

а) многофункциональный спортивно-досуговый центр с бассейном или аналогичный объект, - обоснование включения объекта в перечень: пункт 26 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ;

б) открытая спортивная площадка с искусственным покрытием или аналогичный объект, - обоснование включения объекта в перечень: пункт 26 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ.

21. Виды объектов местного значения муниципального района в области обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов, для которых определяются расчетные показатели:

а) здания и сооружения (комплексы) по утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов или аналогичные объекты, - обоснование включения объекта в перечень: пункт 14 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ;

22. Виды объектов местного значения муниципального района в иных областях в связи с решением вопросов местного значения поселения, для которых определяются расчетные показатели:

а) дом культуры и творчества или объект аналогичный такому функциональному назначению, - обоснование включения объекта в перечень: пункты 19, 19.1, 19.2 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ;

б) здание библиотеки или объект аналогичный такому функциональному назначению, - обоснование включения объекта в перечень: пункты 19, 19.1, 19.2 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ;

в) объекты предупреждения и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах муниципального района, - обоснование включения объекта в перечень: пункты 6.1, 21 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ;

г) рынок для торговли продукцией сельскохозяйственного производства или другие объекты аналогичные по данному функциональному назначению, - обоснование включения объекта в перечень: пункт 25 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ.

# Учет социально-демографического состава и плотности населения на территории муниципального образования

22. Согласно пункту 1 части 5 статьи 29.4 Градостроительного Кодекса Российской Федерации подготовка местных нормативов градостроительного проектирования осуществлялась с учетом социально-демографического состава и плотности населения на территории муниципального образования, обусловленного особенностью сложившегося типа расселения.

# Сведения об учете планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального района

23. Согласно пункту 2 части 5 статьи 29.4 Градостроительного Кодекса Российской Федерации подготовка местных нормативов градостроительного проектирования осуществляется с учетом планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования.

24. Информация из планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования учтена в местных нормативах градостроительного проектирования.

# Сведения об учете предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц

25. Согласно пункту 3 части 5 статьи 29.4 Градостроительного Кодекса Российской Федерации подготовка местных нормативов градостроительного проектирования осуществляется с учетом предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц.

При подготовке нормативов градостроительного проектирования муниципального района в администрацию муниципального района предложений от органов местного самоуправления и заинтересованных лиц, для учета в материалах по обоснованию, не поступало.

# Обоснование расчетных показателей для объектов электро-, газоснабжения муниципального района

26. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности для объектов электроснабжения поселений (трансформаторные подстанции, линии электропередач и т.д.) до 35 кВ включительно и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности

таких объектов для населения муниципального района представлены в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование одного или нескольких видов объектов местного значения муниципального района | Объекты электроснабжения поселений (трансформаторные подстанции, линии электропередач и т.д.) до 35 кВ включительно |
| --- | --- |
| Территория применения расчетных показателей | Вся территория муниципального образования |
| Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами | Обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности населения, в том числе объектами инженерной инфраструктуры |
| Обоснование расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов для населения муниципального района | Определяется точкой подключения к объектам энергоснабжения согласно техническим условиям энергоснабжающей организации |
| Предельные значения расчетных показателей установленное в региональных нормативах градостроительного проектирования: |  |
| минимально допустимый уровень обеспеченности объектами местного значения муниципального района | региональными нормативами градостроительного проектирования не установлен |
| максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов местного значения муниципального района для населения муниципального района | региональными нормативами градостроительного проектирования не установлен |
| Значения расчетных показателей, устанавливаемые для основной части нормативов градостроительного проектирования: |  |
| минимально допустимый уровень обеспеченности объектами | обеспеченность объектами в области электроснабжения 95 % территории населенных пунктов поселения |
| максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов для населения муниципального района | согласно техническим условиям снабжающей организации |

27. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности для объектов газоснабжения поселения (межпоселковые сети газоснабжения, газораспределительные пункты) и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района представлены в таблице 2.

Таблица 2

| Наименование одного или нескольких видов объектов местного значения муниципального района | Объекты газоснабжения поселений (межпоселковые сети газоснабжения, газораспределительные пункты) |
| --- | --- |
| Территория применения расчетных показателей | Вся территория муниципального образования |
| Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами | Обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности населения, в том числе объектами инженерной инфраструктуры |
| Обоснование расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов для населения муниципального района | Определяется точкой подключения к объектам газоснабжения согласно техническим условиям снабжающей организации |
| Предельное значение расчетных показателей, установленное в региональных нормативах градостроительного проектирования: |  |
| минимально допустимый уровень обеспеченности объектами местного значения муниципального района | региональными нормативами градостроительного проектирования не установлен |
| максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов местного значения муниципального района для населения муниципального района | региональными нормативами градостроительного проектирования не установлен |
| Значения расчетных показателей, устанавливаемые для основной части нормативов градостроительного проектирования |  |
| минимально допустимый уровень обеспеченности объектами | обеспеченность объектами газоснабжения 90 % территории населенных пунктов муниципального района |
| максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов для населения муниципального района | согласно техническим условиям снабжающей организации |

# Обоснование расчетных показателей для объектов в области автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района

28. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектов для осуществления дорожной деятельности в отношении

автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района представлены в таблице 3.

Таблица 3

| Наименование одного или нескольких видов объектов местного значения муниципального района | Автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района с твердым покрытием |
| --- | --- |
| Территория применения расчетных показателей | Вся территория муниципального образования |
| Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами | Обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности населения, в том числе объектами транспортной инфраструктуры |
| Обоснование расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов для населения муниципального района | Раздел 11 СП 42.13330.2011 Приложение «К» СП 42.13330.2011 |
| Предельные значения расчетных показателей установленное в региональных нормативах градостроительного проектирования: |  |
| минимально допустимый уровень обеспеченности объектами местного значения муниципального района | региональными нормативами градостроительного проектирования не установлен |
| максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов местного значения муниципального района для населения муниципального района | региональными нормативами градостроительного проектирования не установлен |
| Значения расчетных показателей, устанавливаемые для основной части нормативов градостроительного проектирования |  |
| минимально допустимый уровень обеспеченности объектами: |  |
| автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района с твердым покрытием | обеспеченность 50 % общей протяженности автомобильных дорог твердым покрытием |
| максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов для населения муниципального района: |  |
| автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района с твердым покрытием | все населенные пункты муниципального района, согласно реестру автомобильных дорог, находящихся на балансе муниципального района |

29. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района представлены в таблице 4.

Таблица 4

| Наименование одного или нескольких видов объектов местного значения муниципального района | Пешеходный переход (наземный, надземный, подземный), разделительное ограждение |
| --- | --- |
| Территория применения расчетных показателей | Вся территория муниципального района |
| Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами | Необходимость выбора вида пешеходного перехода и места, в том числе разделительного ограждения определяется дорожной обстановкой и методами выявления опасных участков дороги (ОДМ 218.4.005-2010 Рекомендации по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах) |
| Обоснование расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов для населения муниципального района |  |
| Предельные значения расчетных показателей установленное в региональных нормативах градостроительного проектирования: |  |
| минимально допустимый уровень обеспеченности объектами местного значения муниципального района | региональными нормативами градостроительного проектирования не установлен |
| максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов местного значения муниципального района для населения муниципального района | региональными нормативами градостроительного проектирования не установлен |
| Значения расчетных показателей, устанавливаемые для основной части нормативов градостроительного проектирования |  |
| минимально допустимый уровень обеспеченности объектами | согласно схеме размещения объектов обеспечения безопасности дорожного движения |
| максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов для населения муниципального района | согласно схеме размещения объектов обеспечения безопасности дорожного движения |

30. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами для создания условий предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах муниципального района и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района представлены в таблице 5.

Таблица 5

| Наименование одного или нескольких видов объектов местного значения муниципального района | Автобусные остановки с элементами по ОСТ 218.1.002-2003 |
| --- | --- |
| Территория применения расчетных показателей | Вся территория муниципального района |
| Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами | Не менее 2-х автобусных остановок для автобусов, движущихся в противоположных направлениях, смещенных по ходу движения на расстояние не менее 30 м между ближайшими стенками павильонов. |
| Обоснование расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов для населения муниципального района | ОСТ 218.1.002-2003. Автобусные остановки на автомобильных дорогах. Общие технические требования |
| Предельные значения расчетных показателей установленное в региональных нормативах градостроительного проектирования: |  |
| минимально допустимый уровень обеспеченности объектами местного значения муниципального района | региональными нормативами градостроительного проектирования не установлен |
| максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов местного значения муниципального района для населения муниципального района | региональными нормативами градостроительного проектирования не установлен |
| Значения расчетных показателей, устанавливаемые для основной части нормативов градостроительного проектирования |  |
| минимально допустимый уровень обеспеченности объектами | не менее 2-х автобусных остановок, в каждом населенном пункте, для автобусов, движущихся в противоположных направлениях, смещенных по ходу движения на расстояние не менее 30 м между ближайшими стенками павильонов, количество уточняется в зависимости от маршрута |
| максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов для населения муниципального района | пешеходная доступность не более 30 мин |

# Обоснование расчетных показателей для объектов местного значения муниципального района в области образования

31. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района в области образования и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района представлены в таблице 6.

Таблица 6

| Наименование одного или нескольких видов объектов местного значения муниципального района | здания начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и аналогичные объекты в рамках исполнения полномочий; здания дошкольного образования на территории муниципального района и аналогичные объекты в рамках исполнения полномочий |
| --- | --- |
| Территория применения расчетных показателей | Вся территория муниципального района. В основном, как правило, административные центры поселений |
| Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами | Обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности населения. Значения расчетных показателей обусловлены 100% обеспечением поселений объектами образования |
| Обоснование расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов для населения муниципального района | Обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности населения. Значения расчетных показателей обусловлены особенностью типа расселения муниципального района. |
| Предельные значения расчетных показателей установленное в региональных нормативах градостроительного проектирования: |  |
| минимально допустимый уровень обеспеченности объектами местного значения муниципального района | региональными нормативами градостроительного проектирования не установлен |
| максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов местного значения муниципального района для населения муниципального района | региональными нормативами градостроительного проектирования не установлен |
| Значения расчетных показателей, устанавливаемые для основной части нормативов градостроительного проектирования |  |
| минимально допустимый уровень обеспеченности объектами |  |
| здания начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и аналогичные объекты в рамках исполнения полномочий | не менее одного объекта на поселение |
| здания дошкольного образования на территории муниципального района и аналогичные объекты в рамках исполнения полномочий | не менее одного объекта на поселение |
| максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов для населения муниципального района |  |
| здания начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и аналогичные объекты в рамках исполнения полномочий | пешеходно-транспортная доступность для жителей поселения не более 30 мин |
| здания дошкольного образования на территории муниципального района и аналогичные объекты в рамках исполнения полномочий | пешеходно-транспортная доступность для жителей поселения не более 30 мин |

# Обоснование расчетных показателей для объектов местного значения муниципального района в области здравоохранения

32. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района в области здравоохранения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района представлены в таблице 7.

Таблица 7

| Наименование одного или нескольких видов объектов местного значения муниципального района | Здания медицинских пунктов и аналогичные объекты, предназначенные для исполнения полномочий |
| --- | --- |
| Территория применения расчетных показателей | Вся территория муниципального района. В основном, как правило, административные центры поселений |
| Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами | Обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности населения. Значения расчетных показателей обусловлены 100% обеспечением поселений объектами образования |
| Обоснование расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов для населения муниципального района | Обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности населения. Значения расчетных показателей обусловлены особенностью типа расселения муниципального района. |
| Предельные значения расчетных показателей установленное в региональных нормативах градостроительного проектирования: |  |
| минимально допустимый уровень обеспеченности объектами местного значения муниципального района | региональными нормативами градостроительного проектирования не установлен |
| максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов местного значения муниципального района для населения муниципального района | региональными нормативами градостроительного проектирования не установлен |
| Значения расчетных показателей, устанавливаемые для основной части нормативов градостроительного проектирования |  |
| минимально допустимый уровень обеспеченности объектами |  |
| здания медицинских пунктов и аналогичные объекты, предназначенные для исполнения полномочий | не менее одного объекта на поселение |
| максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов для населения муниципального района |  |
| здания медицинских пунктов и аналогичные объекты, предназначенные для исполнения полномочий | пешеходно-транспортная доступность для жителей поселения не более 60 мин |

# Обоснование расчетных показателей для объектов физической   культуры   и   массового спорта

33. Для населенных пунктов муниципального района подлежат обоснованию следующие расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами физической   культуры   и   массового   спорта и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района представлены в таблице 8.

Таблица 8

| Наименование одного или нескольких видов объектов местного значения муниципального района | Многофункциональный спортивно-досуговый центр с бассейном или аналогичный объект; открытая спортивная площадка с искусственным покрытием или аналогичный объект |
| --- | --- |
| Территория применения расчетных показателей | В основном, как правило, населенные пункты муниципального образования с количеством населения более 500 чел. |
| Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами | Значения расчетных показателей обусловлены особенностью типа расселения поселения |
| Обоснование расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов для населения муниципального района | Значения расчетных показателей обусловлены особенностью типа расселения поселения |
| Предельные значения расчетных показателей установленное в региональных нормативах градостроительного проектирования: |  |
| минимально допустимый уровень обеспеченности объектами местного значения муниципального района | региональными нормативами градостроительного проектирования не установлен |
| максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов местного значения муниципального района для населения муниципального района | региональными нормативами градостроительного проектирования не установлен |
| Значения расчетных показателей, устанавливаемые для основной части нормативов градостроительного проектирования |  |
| минимально допустимый уровень обеспеченности объектами | не менее одного объекта каждого типа |
| максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов для населения муниципального района | пешеходно-транспортная доступность не более 30 мин. |

# Обоснование расчетных показателей для объектов в области обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов

34. Для территории муниципального района подлежат обоснованию следующие расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района представлены в таблице 9.

Таблица 9

| Наименование одного или нескольких видов объектов местного значения муниципального района | Здания и сооружения (комплексы) по утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов или аналогичные объекты |
| --- | --- |
| Территория применения расчетных показателей | Вся территория муниципального образования |
| Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами | Обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности населения. |
| Обоснование расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов для населения муниципального района | Значения расчетных показателей обусловлены особенностью типа расселения поселения |
| Предельные значения расчетных показателей установленное в региональных нормативах градостроительного проектирования: |  |
| минимально допустимый уровень обеспеченности объектами местного значения муниципального района | региональными нормативами градостроительного проектирования не установлен |
| максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов местного значения муниципального района для населения муниципального района | региональными нормативами градостроительного проектирования не установлен |
| Значения расчетных показателей, устанавливаемые для основной части нормативов градостроительного проектирования |  |
| минимально допустимый уровень обеспеченности объектами | не менее 1 объекта на муниципальный район |
| максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов для населения муниципального района | транспортная доступность не более 90 мин |

# Обоснование расчетных показателей для объектов в иных областях в связи с решением вопросов местного значения муниципального района

34. Для территории муниципального района подлежат обоснованию следующие расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами культуры   и   досуга и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района представлены в таблице 10.

Таблица 10

| Наименование одного или нескольких видов объектов местного значения муниципального района | Дом культуры и творчества или объект аналогичный такому функциональному назначению; здание библиотеки или объект аналогичный такому функциональному назначению |
| --- | --- |
| Территория применения расчетных показателей | Вся территория муниципального образования |
| Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами | Обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности населения, в том числе объектами социального и коммунально-бытового назначения |
| Обоснование расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов для населения муниципального района | Значения расчетных показателей обусловлены особенностью типа расселения поселения |
| Предельные значения расчетных показателей установленное в региональных нормативах градостроительного проектирования: |  |
| минимально допустимый уровень обеспеченности объектами местного значения муниципального района | региональными нормативами градостроительного проектирования не установлен |
| максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов местного значения муниципального района для населения муниципального района | региональными нормативами градостроительного проектирования не установлен |
| Значения расчетных показателей, устанавливаемые для основной части нормативов градостроительного проектирования |  |
| минимально допустимый уровень обеспеченности объектами | обеспеченность не менее одного объекта каждого типа на территорию поселения |
| максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов для населения муниципального района | пешеходно-транспортная доступность не более 30 мин |

35. Для территории муниципального района подлежат обоснованию следующие расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области предупреждения и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах муниципального района и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района представлены в таблице 11.

Таблица 11

| Наименование одного или нескольких видов объектов местного значения муниципального района | Объекты предупреждения и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах муниципального района |
| --- | --- |
| Территория применения расчетных показателей | Вся территория муниципального района |
| Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами | Обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности населения |
| Обоснование расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов для населения муниципального района | Обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности населения |
| Предельные значения расчетных показателей установленное в региональных нормативах градостроительного проектирования: |  |
| минимально допустимый уровень обеспеченности объектами местного значения муниципального района | региональными нормативами градостроительного проектирования не установлен |
| максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов местного значения муниципального района для населения муниципального района | региональными нормативами градостроительного проектирования не установлен |
| Значения расчетных показателей, устанавливаемые для основной части нормативов градостроительного проектирования |  |
| минимально допустимый уровень обеспеченности объектами | не менее одного объекта на поселение |
| максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов для населения муниципального района | транспортная доступность не более 60 мин |

35. Для территории муниципального района подлежат обоснованию следующие расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области развития сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства, последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах муниципального района и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района представлены в таблице 12.

Таблица 12

| Наименование одного или нескольких видов объектов местного значения муниципального района | Рынок для торговли продукцией сельскохозяйственного производства или другие объекты аналогичные по данному функциональному назначению |
| --- | --- |
| Территория применения расчетных показателей | Вся территория населенных пунктов муниципального образования |
| Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами | Обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности населения, в том числе объектами социального и коммунально-бытового назначения |
| Обоснование расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов для населения муниципального района | Значения расчетных показателей обусловлены особенностью типа расселения поселения |
| Предельные значения расчетных показателей установленное в региональных нормативах градостроительного проектирования: |  |
| минимально допустимый уровень обеспеченности объектами местного значения муниципального района | региональными нормативами градостроительного проектирования не установлен |
| максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов местного значения муниципального района для населения муниципального района | региональными нормативами градостроительного проектирования не установлен |
| Значения расчетных показателей, устанавливаемые для основной части нормативов градостроительного проектирования |  |
| минимально допустимый уровень обеспеченности объектами | не менее одного объекта в каждом поселении |
| максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов для населения муниципального района | пешеходно-транспортная доступность не более 60 мин |

НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

МАРЁВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧАСТЬ 3

# ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

# Область применения расчетных показателей

1. Настоящие нормативы градостроительного проектирования муниципального района действуют на всей территории муниципального района.

2. Нормативы градостроительного проектирования муниципального района, устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 3 статьи 19 Градостроительного кодекса Российской Федерации и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района (далее – расчетные показатели).

3. Нормативы градостроительного проектирования муниципального района и внесенные изменения в нормативы градостроительного проектирования муниципального района утверждаются уполномоченным представительным органом местного самоуправления, определяемым на основании Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

4. Область применения утверждаемых расчетных показателей распространяется:

- при подготовке муниципальных программ, стратегии социально-экономического развития муниципального образования и планов мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования, планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования, инвестиционных программ субъектов естественных монополий, договоров о комплексном освоении территорий или о развитии застроенных территорий (далее – планы, программы, стратегии социально-экономического развития муниципального образования);

- при подготовке и утверждении схемы территориального планирования муниципального района, в том числе при внесении изменений в схему территориального планирования муниципального района;

- при подготовке и утверждении документации по планировке территории;

- при осуществлении органами государственной власти субъекта Российской Федерации контроля за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности;

- в других случаях, в которых требуется учет и соблюдение расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района, иными объектами местного значения муниципального района, населения муниципального района, и

расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района.

5. Требования нормативов градостроительного проектирования муниципального района с момента их вступления в силу предъявляются к вновь разрабатываемой градостроительной и проектной документации, а также к иным видам деятельности, приводящим к изменению сложившегося состояния территории, недвижимости и среды проживания.

6. В связи с тем, что в нормативах градостроительного проектирования муниципального района согласно пункту 1.1 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*) не осуществлялась конкретизация основных требований к планировке и застройке, при определении требований к планировке и застройке территории поселения следует руководствоваться положениями СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*).

# Правила применения расчетных показателей

7. При применении расчетных показателей, в областях применения установленных в настоящих нормативах градостроительного проектирования муниципального района, необходимо руководствоваться следующими правилами:

а) из основной части нормативов градостроительного проектирования муниципального района выбирается один или нескольких видов объектов, предусмотренных частью 3 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации - объекты местного значения муниципального района, относящиеся к областям, указанным в пункте 1 части 3 статьи 19 Градостроительного кодекса Российской Федерации, иные объекты местного значения муниципального района, в отношении которого планируется обоснование варианта размещения объектов местного значения;

б) для выбранных объектов согласно таблицам, определить расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности такими объектами местного значения муниципального района, либо их расчетные характеристики (процент обеспеченности, площадь, количество мест в них и т.д.) по каждому виду таких объектов на муниципальное образование как административно-территориальную единицу, либо на населенный пункт, либо на отдельный элемент планировочной структуры;

в) сравнить расчетные показатели (расчетное количество) объектов местного значения, либо их расчетные характеристики по каждому виду таких объектов с фактическим количеством (или расчетными характеристиками) таких объектов на территории муниципального образования, населенного пункта, либо элементов планировочной структуры;

г) определить территории, населенные пункты, либо элементы планировочной структуры, находящиеся за пределами радиуса обслуживания, расстояния пешеходной доступности, либо времени транспортной доступности объектов местного значения муниципального района и определить потребность в строительстве, реконструкции таких объектах на данной территории с учетом обеспечения сбалансированного, перспективного развития объектов социальной инфраструктуры, объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры;

д) проверить соблюдение условий на соответствие выбранных значений предельным значениям расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района и предельным значениям расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения муниципального района, установленным в региональных нормативах градостроительного проектирования;

е) сделать вывод о необходимости размещения и месте расположения новых объектов местного значения (на территориях, находящихся за пределами радиуса обслуживания, расстояния пешеходной доступности, либо времени транспортной доступности объектов местного назначения) или об увеличении характеристик существующих объектов местного значения, количество или характеристики которых ниже установленного нормативами уровня обеспеченности, с последующем учетом в соответствующих планах, программах, стратегиях, документах территориального планирования, документации по планировки территории, в иных документах.

_____________________________